# Integrallash sxemalari va ularning vaqt diagrammalari

Integrallash sxemalari – kiruvchi signalni vaqt boʻyicha integralini chiqaruvchi elektron sxemalardir. Boshqacha qilib aytganda, integrator chiqishi kiruvchi signal egasi ostidagi maydonning yigʻindisiga teng qiymatga ega boʻladi. Bunday sxemalar analog signallarni qayta ishlash, filtratsiya, ramps va uchburchak to‘lqin generatorlari, boshqaruv tizimlari, analog kompyuterlar, A/D oʻtkazgichlar kabi ko‘plab sohalarda qo‘llanadi[1][2]. Masalan, Fiveable tushuntirishicha, integrator sxemalari analitikada kiruvchi signal ostidagi maydonni hisoblaydi va chiqish voltaji kiruvchi signaldan integrallashgan boʻladi[1]. Operatsion kuchaytirgichli (op-amp) integrator esa kiruvchi signalni vaqt boʻyicha integrallashtirish bilan bogʻliq matematik amalni bajaradi; yaʼni uning chiqish kuchlanishi kiruvchi kuchlanishning vaqt boʻyicha integrali miqdoriga proporsional boʻladi[2][1].

Passiv integrallash sxemalari odatda rezistor-kondensator (RC) tarmoqlari shaklida boʻladi. Bunday passiv integratorni birinchi darajali past oʻtkazuvchi filtr deb atash mumkin[3]. Ushbu sxema ketma-ket ulangan R va C elementlaridan iborat boʻlib, chiqish kuchlanishi kondensator boʻylab olinadi. Past oʻtkazuvchi filtr singari, past chastotalarda kondensatorning oʻtkazuvchanligi katta boʻlib, chiqish kuchlanishi katta bo‘ladi; yuqori chastotalarda esa kondensatorning reaktansi kamayadi va chiqish kuchlanishi kichrayadi[4][3]. Yaʼni, kiruvchi to‘lqin chastotasi oshgan sayin C orqali oqim oʻtishi osonlashadi, shuning uchun o‘rta va yuqori chastotali tarkiblar chiqarilishi kamayadi.

Faol integrator sxemalarida esa operatsion kuchaytirgich qo‘llaniladi. Eng oddiy faol integratorda kirish rezistori (R) mos ravishda op-ampning inverting kirishiga ulanadi, chiqish va inverting kirish orasida esa kondensator joylashadi (qanchalik kondensator — oʻtkazuvchanlik). Bunday ulanishda op-ampning inverting kiritish qutbi virtual yerdagidek tutib turiladi, yaʼni unga nominal ravishda “0” kuchlanish taʼminlanadi[5][6]. Kirchhoff qonunlariga koʻra, kiruvchi signal rezistor orqali o‘tib kelayotgan kuchlanish oqimi kondensator orqali quvvatlanadi va kondensator zaryadlanadi yoki zaryadi chiqaradi. Integratorning nazariy bogʻlanishlaridan chiqadi: Voutt=−1RC∫Vint dt (agar op-amp ideal deb olinsa)[7][6]. Bu tenglama shuni anglatadiki, aktif integrator chiqish kuchlanishi kiruvchi kuchlanishning vaqt boʻyicha integrali bilan lineer bogʻliq. Matnga ko‘ra, kondensator teskari fikslash zaryad oqimini tenglashtirib turadi, shuning uchun chiqish signali kiruvchining toʻgʻridan-toʻgʻri integrali hosil boʻladi va uzluksiz fazoviy kechikish bilan ishlaydi[5][6].

## Nazariy qism

### Passiv integrallash (RC integrator)

Oddiy RC integrator sxemasida rezistor R ketma-ket, kondensator C esa chiqish uzatmasida Joylashadi. Mana shu sxema birinchi tartibli past oʻtkazuvchi filtrga toʻgʻri keladi[3]. Kiritilgan to‘lqin chastotasi nisbatan baland boʻlsa (yaʼni sxemaning RC vaqt konstantasi katta signallarning davriga nisbatan kichik boʻlsa), kondensator deyarli qisqa vaqt ichida zaryadlanib, chiqish kuchlanishi chiziqli rampaga oʻxshash shaklga yaqinlashadi. Masalan, kvadrat to‘lqin kirganda chiqish cho‘qqisi to‘lqin uzunligi davomida ketma-ket lineer tarzda zaryadlanib, chegarasida qisman –ishi bilan chiqadi, keyin tiklanadi. Quyidagi rasmda turli chastotalarda RC integratorga kiritilgan kvadrat to‘lqin hamda chiqish signallarining shakli ko‘rsatilgan:

1-rasm. RC integratorga kiritilgan kvadrat to‘lqin va uning chiqish to‘lqinlari (har xil chastotalarda).

Izoh: Past chastotalarda (chapda) har bir kvadrat impuls boshi va oxirida R×C vaqti bilan o‘tishi past boʻlgani uchun chiqish to‘lqinida sezilarli koʻtarilish va pasayish egri chiziqlar bilan yuz beradi. O‘rtacha chastotalarda (o‘rta) chiqish to‘lqini deyarli uchburchak shaklida (ammo tepalari biroz egri) boʻladi[8]. Yuqori chastotalarda (o‘ngda) kondensatorning reaktansi yanada kichrayib, chiqish amplitudasi past va to‘lqin ko‘proq dumaloq kurinishga aylanadi[4][8].

Matematik jihatdan, RC integratorga doimiy (step) signal kiritilganda kondensator zaryadlanishi $$V_C(t)=V_{\text{in}}\Bigl(1-e^{-t/(RC)}\Bigr)\,,\quad t\ge0,$$ ko‘rinishida ifodalanadi[9]. Bu yerda Vin – kiritilayotgan doimiy kuchlanish, RC – sxemaning vaqt konstantasi. Chiqish kondensator voltaji asta-sekin Vin ga yaqinlashib boradi. Signal o‘tib ketgach, kondensator esa shu tarzda eksponensial ravishda zaryadini yo‘qotadi: $$V_C(t)=V_{0}\,e^{-t/(RC)},$$ bu yerda V0 – dastlabki zaryad kuchlanishi[10]. Shuning uchun to‘g‘ri burchakli impuls kirganda chiqish dastlab ortiqcha kuchlanishga ko‘tarilib, keyin RC vaqt konstantasi bilan cho‘zilgan impuls ravishida kamayadi va oxiri eksponensial pasayadi[9].

Bir so‘z bilan aytganda, passiv RC integrator yuqori chastotali tarkibni kesib tashlab, kiruvchi to‘lqinni filtrlaydi va natijada to‘lqin formasini egri-chiziqli tarzda oʻzgartiradi. Agar RC vaqt konstantasi kiruvchi to‘lqin davriga nisbatan juda katta qilib tanlansa, integratsiya yanada yaxshiroq yaqinlashadi va chiqish to‘lqini ideal uchburchakka yaqinlashadi[4]. Ammo, har doim ham mukammal integrator bo‘la olmaydi: yuqori chastotalar o'tilsa ham, chiqish chekkalari egri bo‘lib qoladi[8]. Shu bois passiv sxema haqiqiy integrator kabi barcha chastotalarni birdek integrallay olmaydi.

### Faol integrallash (op-amp integrator)

Op-amp asosida qurilgan faol integrator ideal holatda kiruvchi signallarni keng chastota diapazonida aniq integrallash imkonini beradi. Bunday sxemaning yaratilishi asosan inverting kuchaytirgichga oʻxshab, ammo fikslash qarshiligini rezistor oʻrniga kondensator bilan almashtirish orqali sodir boʻladi[11]. Natijada sxema inverting kirishga ulanadigan R va fikslash (feedback) zanjirda C boʻlgan sxema hosil boʻladi. Kuchaytirgichning inverting qutbiga kiruvchi rezistor orqali oqayotgan tok kondensatorga zaryad oqimini beradi, kondensator esa kuchaytirgichning chiqish kuchlanishini oʻzgartirib virtual yer shartini saqlaydi[5][6].

Nazariy jihatdan, ideal op-amp integratorning chiqish kuchlanishi kiruvchi kuchlanishning vaqt boʻyicha integrali bilan bogʻliq:

Voutt=−1R C0tVinτ dτ+Vout0.

Bu yerda minus belgisi sxema inverting konfiguratsiyadan kelib chiqadi. Yagona R va C elementlari tufayli, ideal op-amp integrator ikki tomonlama funktsiya bajarib, har qanday simmetrik sinusoida kirishi uchun 90° faza surilishini yaratishi mumkin. Masalan, sinusoid kiritilgan taqdirda chiqishda kiruvchi sinx fazasidan qariyb 90° farqlangan kosinus to‘lqini hosil boʻladi[12]. Kvadrat to‘lqin kiritilganda esa operatsion kuchaytirgich chiqishida cho‘qqi va botkilardan yiroq, rampa (uchburchak) to‘lqini hosil qiladi – bu sxema aslida ramp generatoriga aylanadi[13]. Quyida faol integratorga sinusoidal, to‘lqin-tarbiyali va uchburchak signallar kiritilganda uning chiqish to‘lqinlari qanday boʻlishini koʻrsatadigan misol tasvirlangan (ko‘k chiziq – kirish, yashil – chiqish):

- Agar op-amp integratoriga kvadrat to‘lqin bersak, chiqish triugolnik (rampsimon) to‘lqin hosil qiladi[13]. Bunda har bir impuls boshida kondensator zaryadlanib, chiqish kuchlanishi qat’iy chiziqli oʻsib boradi, impuls oxirida esa qarama-qarshi belgida sohillaydi (1-rasmdagi kvadrat→uchburchak transformatsiyasi).

- Agar sinusoidal signal kiritilsa, u holda integrator chiqishi kiruvchi sinusni 90° surib chiqaradi, yaʼni kosinus ko‘rinishida chiqadi[12].

- Uchburchak to‘lqin kirsa, op-amp integratori yuqori chastotali harmonikalarni kesib, chiqishda past chastotali sinus to‘lqinini hosil qiladi[14].

Ushbu xatti-harakatlar CircuitDigest sayti izohi bilan quyidagicha bo‘ladi: kvadrat to‘lqin kirganda hosil boʻladigan rampaga o‘xshash chiqish integrator «ramp generator» sifatida ishlaydi[13]; sinus kirish esa chiqishni 90° kechiktiradi[12]. Shu yo‘sinda, faol integrator kiruvchi signaldagi amplitudalarning yig‘indisini vaqt bo‘ylab joriy inverting terminallar orqali liniy ravishda hisoblab boradi, ya’ni haqiqiy integralsimon xulq-atvorni ta’minlaydi.

2-rasm. Operatsion kuchaytirgichli integratorga kiritilgan kvadrat to‘lqin (ko‘k) va uning chiqishi – uchburchak to‘lqin (yashil)[13].

3-rasm. Op-amp integratorga kiritilgan uchburchak to‘lqin (ko‘k) va uning chiqishi – yaqin sinusoid to‘lqini (yashil)[14].

Yuqoridagi rasmlardan ko‘rinib turibdiki, faol integrator turli to‘lqin turlarini o‘zgartirishda foydali (to‘lqin shakllarini yasash) vosita hisoblanadi. Biroq ideal integrator qurilishi davomida ayrim muammolar paydo boʻladi: masalan, doimiy komponentni (DC) integrallash cheksiz rampaga olib boradi va amalda op-amp chiqishi toʻyingan (saturatsiya) boʻlib qolishi mumkin. Shu sababli haqiqiy faol integratorlarga kondensatorga parallel rezistor qo‘shiladi, bu past chastotalar uchun teskari aloqa kanalini taʼminlab chiqishning barqarorligini kafolatlaydi[15]. Aks holda, integrator shu doimiy xato kuchlanish tufayli chiqqichiga yetarli kuchlanish to‘planib ketishi mumkin.

### Integrallash sxemalarining amaliy qo‘llanilishi

Integrallash sxemalari elektronika va boshqaruv sohalarida keng qo‘llaniladi. Ular signallarni past chastotali tarkibga oʻtkazuvchi filtr sifatida xizmat qiladi, shuningdek sinxron shaklni o‘zgartiruvchi qurilmalar bo‘lib, rampalar va uchburchak to‘lqinli generatorlarni yasashga xizmat qiladi[16][17]. Masalan, CircuitDigest taʼkidlashicha, integratorlarni asosan instrumentatsiya (uskunalarni tekshirish) va ramp generatorlarda qo‘llashadi; funktsiya generatorlarida kvadrat to‘lqinni uchburchak to‘lqinga aylantirish uchun; to‘lqin shakllantirishlarda turli xil zaryad amplifikatorlari sifatida; analog kompyuterlarda integratsiya vazifalarini bajarish uchun; ADU (analog-raqam konverterlarida) va turli sensorlardan foydali signallar olishda[16]. Fiveable maʼlumotlari ham integratorlardan analog filtrlar, to‘lqin generatorlari va nazorat boshqaruv tizimlarida (feedback-control) foydalanilishini qayd etadi[17].

Umuman olganda, integrallash sxemalari avtomatik boshqaruv, signal qayta ishlash (masalan, past chastota filtrlash) va elektron test asboblarida muhim o‘rin tutadi. Misol uchun, boshqaruv tizimlarida PID-regulyator ichidagi integratsiya elementlari tizimda xatoni yig‘ib borib qayta tuzatishga xizmat qiladi. Shuningdek, audio texnikada signalni yumshatish, masalan, «reconstruction filter» sifatida oddiy RC integratorlar ishlatiladi[18][16].

### Misollar va hisob-kitoblar

Quyida turli tipdagi kirish signallariga nisbatan integratorlar qanday chiqish berishini misollar orqali koʻrib chiqamiz.

- To‘g‘ri burchakli impuls (kvadrat impulsi): Passiv RC integratorga kichik (tor) impuls kiritilganda kondensator darhol isteʼmol qilingan to‘lqin davomida zaryadlanadi. Masalan, R=10 kΩ, C=10 μF, Vin=5 V boʻlsa, integratorning vaqt konstantasi RC=0.1 s bo‘ladi. Agar impuls davomiyligi T=2 ms boʻlsa, kondensatorning chiqish kuchlanishi formulasi VC=51−e−t/0.1 dan taxminan impuls oxiriga yetganda VC≈51−e−0.002/0.1≈0.10 V atrofida boʻladi[9]. Chiqish to‘lqini impuls tugagach asta-sekin pasayadi (ekvivalent V0e−t/RC formulasi bilan)[10]. Faol (op-amp) integratorda esa bunday impuls chiqishda doimiy ravishda chiziqli sur’at bilan o‘sadi: Vout=−1RC Vin t . Yuqoridagi raqamlar bilan, R C=0.1 da VoutT=−50.1⋅0.002=−0.10 V ga teng bo‘ladi. (Bu ham taxminan 0.1 V chiqish beradi.) Keyingi daqiqa va undan so‘ng integratorning chiqishi saqlanib qoladi (yaʼni doimiy kiritish bo‘lsa saturatsiya sodir boʻladi).

- Sinusoidal signal: Agar Vin=V0sinωt va operativ integrator ideal deb olinadigan bo‘lsa, chiqish Vout=−V0ωRCcosωt ga oʻxshash boʻladi, yaʼni sinusoidning fazasi 90°ga suriladi va amplituda ωRC ga bogʻliq boʻladi. Misol uchun, R=10 kΩ,C=10 μF qiymatda ω=1000⋅2π rad/s (f=1 kHz) bo‘lsa, ωRC=2π⋅1000⋅0.1≈628 . Shunda chiqish amplitudasi kirishnikiga nisbatan taxminan 1628 qism bo‘lib kichrayadi (yaʼni juda kichik chiqadi). Shuningdek, chiqish 90° surilgan holda paydo boʻladi[12]. Passiv RC sxemasida ham sinus chiqarish chiziqli bo‘lib, lekin u ideal integratordek 90° emas, balki chastotaga mos ravishda kamroq kechikish beradi va amplitudasi 11+ωRC2 munosabatda kichrayadi.

- Doimiy kuchlanish (step-input): Doimiy joriy Vin kiritilganda passiv RC sxema yuqorida aytilganidek eksponensial zaryadlanadi [9] va oxir-oqibat Vout=Vin da to‘yinadi. Faol integrator esa ideal holda Voutt=−VinRC t chiziqli rampa bo‘yicha oʻsadi. Masalan, R=1 kΩ,C=1 μF va Vin=1 V bo‘lsa,

- Voutt=−110−3 t=−1000 t (V/s).

- Demak, bir soniyada chiqish −1000 V ga cho‘zilib ketadi (amaliyada bu saturatsiyani bildiradi). Shuning uchun haqiqiy sxemalarda quvvatlaydigan DC yo‘nalishida muntazam rezistor qo‘shilib, bu cheklov bartaraf etiladi[15].

Yuqoridagi misollar yordamida koʻrish mumkinki, passiv RC integratorlar oddiy va ishonchli boʻladi, ammo faqat chegara holatlarida haqiqiy integratsiya vazifasini taʼminlaydi; doimiy kirishni aniq integrallamaydi va chiqish to‘lqini egri chiziqli boʻladi[19]. Faol integratorlar esa aniqroq matematik integratsiya qiladi, lekin real amaliy cheklovlarga egadir: op-amp nol-ofsetlari va quvvati cheklovlari tufayli chiqish oʻzgarishlarida tez saturatsiyalanish yoki drift paydo boʻlishi mumkin[15][20].

## Xulosa

Mazkur ishda passiv (RC) va faol (op-amp asosidagi) integrator sxemalarining nazariy asoslari, ularning kiruvchi va chiqish signallari uchun vaqt boʻyicha xulq-atvori hamda amaliy qo‘llanilish sohalari koʻrib chiqildi. Passiv RC integratorlar birinchi tartibli past oʻtkazuvchi filtr boʻlib, yuqori chastotali tarkibni yutish orqali kiruvchi signalni taxminiy integrallashtiradi[4][19]. Biroq ular haqiqiy integrallash vazifasini faqat chegaralangan sharoitlarda bajaradi: vaqt konstantasi kichik bo‘lgan kiruvchi impulslarda chiqish to‘lqini biroz dumaloq chiqadi, doimiy kirishga esa eksponensial javob beradi[8][9]. Faol integratorlar esa ideal sharoitda keng chastota oralig‘ida chiziqli integrallashtirishni ta’minlaydi[7][6]. Shu bilan birga, ularni amaliyarda ishlatish uchun kondensatorga parallel rezistor qo‘shish kabi choralar koʻriladi, chunki DC komponenta ularning chiqishini toʻyinganlikka olib kelishi mumkin[15].

Umuman olganda, integrator sxemalarining afzalligi ulkan: ular analog signallarni qayta ishlash va boshqaruv tizimlarida zarur matematik operatsiyalarni oddiy sxemalar yordamida bajarishga imkon beradi. Kamchiligi – passiv shaklda ular faqat noideal birinchi tartibli yagona davriysiz sxema boʻlib, operatsion sxemaga qaraganda kamroq aniq integrallashtiradi; faol shaklda esa chirigan kuchaytirgichlar tufayli DC drifti va dinamik diapazon cheklovlari mavjud. Shu bilan birga, amaliy chora-tadbirlar yordamida (masalan, rezistorlar yordamida DC yo‘nalishni nazorat qilish) integratorlarning samaradorligini oshirish mumkin[15][20].

## Adabiyotlar ro'yxati

- Fiveable. Key Terms: Integrator. (Elektronika tizimlari, AP kurs materiallari)[1][7].

- Wikipedia. “Op amp integrator” maqolasi[2].

- Brainkart.com. “The RC Integrator” (elektronika darsligi)[21][4].

- HandWiki. “Engineering: Passive integrator circuit” (elektronika ensiklopediyasi)[3].

- Kuphaldt, T. R. “Passive integrator and differentiator circuits” (Lessons In Electric Circuits, Socratic)[8][19].

- National Instruments (NI). “Transient Response of RC Circuit” (o‘quv qo‘llanma)[9][10].

- CircuitDigest. Sourav Gupta, “Op Amp Integrator Circuit: Working & Applications”[6][13].

[1] [7] [17] [20] Integrator - (Electrical Circuits and Systems I) - Vocab, Definition, Explanations | Fiveable

https://fiveable.me/key-terms/electrical-circuits-systems-i/integrator

[2] [5] Op amp integrator - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Op_amp_integrator

[3] [18] Engineering:Passive integrator circuit - HandWiki

https://handwiki.org/wiki/Engineering:Passive_integrator_circuit

[4] [21] The RC Integrator

https://www.brainkart.com/article/The-RC-Integrator_13326/

[6] [11] [12] [13] [14] [15] [16] Op Amp Integrator Circuit: Construction, Working and Applications

https://circuitdigest.com/tutorial/op-amp-integrator-circuit-working-construction-applications

[8] [19] int_diff.dvi

https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/output/int_diff.pdf

[9] [10] Microsoft Word - LAB5new.doc

https://download.ni.com/pub/gdc/tut/lab5.pdf